Gestion patrimoniale : connaître les réseaux AEP (Alimentation en Eau Potable) pour mieux les renouveler

Les canalisations et ouvrages gérés par la Métropole Aix-Marseille-Provence représentent un patrimoine considérable à entretenir et renouveler. Le Schéma Directeur propose des stratégies pour optimiser cette gestion,.

Une connaissance inégale des systèmes AEP

Pour gérer son patrimoine et investir au mieux les fonds publics, la Métropole axe ses opérations de renouvellement sur les systèmes les moins performants. Cela induit une connaissance fine du réseau, caractérisée dans chaque commune par l’indice de connaissance de gestion patrimoniale (ICGP). A l’heure actuelle, la connaissance des caractéristiques de base des canalisations (diamètre, matériau, date de pose) varient d'une commune à l'autre.

Des objectifs ciblés de renouvellement

En fonction du bilan besoins-ressources des systèmes AEP (voir fiche « Bilan besoins-ressources ») et de leur rendement (voir fiche « Performances des Réseaux »), le Schéma Directeur définit le niveau d’enjeu lié à leur renouvellement.

On distingue ainsi trois grandes zones :

- Pour les zones à fort enjeu, le taux de renouvellement du réseau visé par la Métropole est de 1,25 % par an.

- Pour les zones à enjeu moyen, le taux de renouvellement du réseau visé est de 1,1 % par an.

- Pour les zones sans enjeu majeur, le taux de renouvellement du réseau visé est de 0,95 % par an.

Les travaux de renouvellement à mener par la Métropole sont cruciaux dans ces trois zones car ils permettent de maintenir le réseau en bon état sur le long terme.

Une approche structurée pour optimiser la gestion

Une fois les zones à enjeu identifiées, la Métropole cible les canalisations et ouvrages à renouveler en priorité. Elle combine pour cela sa connaissance du réseau et les mesures de performance effectuées sur les systèmes AEP.

Des outils informatiques aident la Métropole dans ce travail de priorisation. Le programme de travaux sera construit en utilisant les critères caractérisant l’état des réseaux, leurs fonctionnements et leurs environnements:

- Critères d’impact : importance du tronçon par rapport à l'ensemble du réseau, coût de réparation, impact sur le trafic routier.

- Critères d’opportunité : amélioration du rendement et de la qualité de l’eau, prise en compte des programmes de renouvellement de voirie et de renforcement de réseau.

Plus la Métropole dispose d’informations sur son patrimoine, mieux elle peut élaborer ses programmes de renouvellement. Le Schéma Directeur suggère donc un enrichissement de la base de données métropolitaine dédiée à la gestion patrimoniale, en y ajoutant des informations sur :

- Les tronçons : densité de branchements, environnement (type de sol, trafic routier, centre-ville ou zones agricoles), période de pose, …

- L’exploitation : indice linéaire de pertes, problèmes de qualité, interventions…

- La modélisation : amplitude de pression, vitesse de l’eau, débit maximal enregistré, alimentation d’abonnés sensibles…

La gestion patrimoniale ne se limite pas aux seules actions de la Métropole : elle concerne aussi l’ensemble de ses partenaires. Entreprises de travaux, exploitants, cabinets d’études...  Un travail concerté autour de l’optimisation du renouvellement de réseau passe par un partage élargi des informations.

[Illustration]

Tous contributeurs de la gestion patrimoniale