Mobiliser de nouvelles ressources en eau, un enjeu clé pour l’AEP

La Métropole Aix-Marseille-Provence assure son alimentation en eau potable (AEP) en associant ressources de surfaces et ressources souterraines. Elle reste actuellement dépendante des transferts d’eau de surface provenant de la Durance et du Verdon. En mobilisant de nouvelles ressources souterraines, elle peut accroître le volume prélevable dans les nappes et ainsi diversifier son approvisionnement. Cette diversification répond avant tout à un objectif de sécurisation.

Accroître le volume d’eau prélevable dans les nappes

L'AEP de la Métropole repose en grande majorité sur les eaux de surface de la Durance et du Verdon, qui fournissent 84 % du volume annuel prélevé. Le territoire métropolitain compte aussi 11 masses d'eau souterraines (nappes) mobilisables : environ 25 millions de m³ d'eau y sont prélevés chaque année, dont 55 % proviennent des cailloutis de La Crau et 16,7 % des alluvions de la basse Durance.

Pour accroître le volume d’eau prélevable dans les nappes et réduire sa dépendance au système Durance-Verdon, la Métropole s’adapte : elle étudie la mise en place d’infrastructures permettant de mobiliser ces ressources souterraines, à hauteur du volume qui se renouvelle chaque année.

Trois ressources souterraines au potentiel significatif

Les cailloutis de La Crau, qui offrent la productivité la plus importante, sont déjà mobilisés par de nombreux ouvrages. Augmenter les prélèvements semble peu envisageable. La Métropole souhaite donc valoriser d’autres ressources.

Trois nappes présentent aujourd’hui un potentiel significatif :

1. La Multicouche de l'Arc, qui regroupe le massif de la Sainte-Victoire et les formations du bassin d'Aix. Le Schéma Directeur estime la ressource potentielle dans la zone à 10 Mm3 d’eau par an. Plusieurs ouvrages sont déjà présents, tels que les puits de l'Arc et le forage des Cannebiers. Le Schéma Directeur estime la ressource potentielle dans la zone à 10 Mm3 d’eau par an.

2. Les calcaires de la Sainte-Baume, du Beausset et des Calanques. Ils possèdent eux-aussi un potentiel non exploité estimé à 10 Mm3 d’eau par an. Quelques forages existants permettent de solliciter partiellement cette ressource. Leur mobilisation nécessite de réaliser des forages jusqu’à 350 mètres de profondeur. Des forages de reconnaissance sont envisagés par la Métropole dans le secteur de  Roquefort-la-Bédoule afin d‘évaluer la productivité des nappes d’eau.

3. La galerie à la Mer, qui part des mines de Gardanne et aboutit dans le  port commercial de Marseille. Dans cette galerie transitent, de façon séparée, les eaux d’exhaures des mines (actuellement de mauvaise qualité) et  les eaux du massif de l’Étoile drainées par ladite galerie. C’est cette dernière ressource que la Métropole souhaite mobiliser davantage, à travers un ouvrage de prélèvement existant (le Puits Saint-Joseph). Pour cela, la Métropole devra augmenter la capacité de la station de pompage, mais également relier par canalisation le Puits Saint-Joseph à l’Usine de Production d’Eau Potable (UPEP) de Sainte-Marthe et revoir son processus de traitement. Le Schéma Directeur estime la ressource prélevable totale à 10 Mm3 d’eau par an (voir fiche projet).

Si la Métropole se met en capacité d’exploiter les potentiels identifiés, la part des ressources hydrogéologiques, hors nappe de Crau, mobilisées pour l’AEP pourrait passer, en cas de besoin, de 7 % à 24 %. Les ressources souterraines, incluant les nappes de la Crau, pourraient alors constituer, si cela s’avère nécessaire, 33 % de l'approvisionnement total.

[Illustration]

Graphique circulaire sur l'origine des ressources mobilisées pour l’AEP de la Métropole (situation future) intégrant les trois ressources souterraines supplémentaires.